附件3

需求响应表

| 序号 | 项目名称 | 项目概况及需求 | 是否能完全响应项目公告需求 （是/否） | 不能响应的原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远市第三人民医院服务器（含超融合平台）采购项目 | 一、项目概况 ①建设目标： 构建安全可控的超融合平台(三节点):建成一个集成计算、存储功能的分布式资源池，为HIS、EMR等核心系统及未来新应用提供高性能、高可靠的运行环境。 ②建设内容： 硬件部分：采购三台国产品牌超融合一体机节点，每节点集成国产高性能处理器、大容量内存、SSD 缓存盘及数据盘。 软件部分：采购与硬件深度适配的国产超融合平台软件许可，包含分布式存储、虚拟化、管理平台等全部核心功能。 实施服务：包含集群规划、软硬件安装调试、与现有网络集成、技术培训及售后支持服务。 实施周期：预计整个项目周期为25日，包括设备到货、集群部署、业务测试、系统上线及验收。 |  |  |  |
|  |  | 二、参数需求 ①服务器配置要求(单台): CPU: 搭载国产主流高性能多核处理器，配置≥2颗CPU,每颗CPU 核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz, 每颗CPU三级缓存≥32MB。 内存：DDR4, 单台配置不低于512GB。 存储：配置2块480G SSD作为系统盘。配置3块1.92TB NVe SSD作为缓存，配置大容量SATA或 SAS机械硬盘作为数据存储。(单台配置HDD不低于34TB、SSD不低 于 6TB) 网卡：配置至少6个万兆网口，4个千兆网口，满足业务网络、管理网络分离及冗余需求。 电源：配置冗余热插拔电源。(550W*2) ②超融合软件平台功能要求： 自主知识产权：软件厂商需为国内领先企业，产品具备完全自主知识产权。 深度融合：必须提供集成的虚拟化管理平台，无需额外购买第三方存储或虚拟化软 件。 高可用与冗余：支持数据多副本机制，确保数据安全；支持虚拟机HA (高可用), 支持集群内资源负载均衡。 管理便捷性：提供统一的Web管理平台，可实现集群、主机、存储、虚拟机的全生 命周期管理。 兼容性保障：平台需兼容主流国产操作系统(如统信UOS、麒麟OS)及常规Windows Server 系统，确保现有业务可平滑迁移。 ▲（需提供报名产品佐证材料，如官网参数列表、说明书等） |  |  |  |
|  |  | 三、资质要求 ①企业资质：供应商必须是合法注册的企业，具备有效的营业执照。 ②产品资质：所提供产品必须全面符合国家信息技术应用创新产业标准与要求。 ③行业经验：拥有不少于2个医疗行业或同等规模机构的超融合成功案例，并能提供用户名单及合同证明。 ④售后服务：承诺提供至少3年的原厂硬件保修与软件技术支持服务，提供7x24 小时故障响应，关键故障4小时内提供上门服务。 |  |  |  |